GRIP-5 Assemblerlisting

-----------------------

J.C.LOTTER                                         27.5.1987

Auf Ihrer Diskette muessen sich die folgenden Files befinden:

GRIP5.MAC - Das Assemblerfile im Z80-Assemblercode

GRIPA.MAC,GRIPB.MAC - Zwei Hilfsfiles zum Assemblieren

GRIP5.EPR - Eine bereits fertige Version fuer das EPROM (32 KB)

MAKEG5.SUB - Ein Submit-File, das das Assemblieren und Linken besorgt

GENG5.SUB  - Haengt die Zeichensaetze ein und erzeugt das EPR-File

NORM1.ZSZ  - Zeichensatz normal + griechisch

NORM1I.ZSZ - Zeichensatz normal interlaced

IDX1.ZSZ   - Zeichensatz Index normal + Index griechisch

IDX1I.ZSZ  - Zeichensatz Index interlaced

SOND1I.ZSZ - Sonder-Zeichensatz Statuszeilensymbole interlaced

GRIP/ADD.TXT - Beschreibt die zusaetzlichen Befehle der aktuellen Version

GRIP5.DOC    - Das, was Sie gerade lesen

Zum Erzeugen des EPR-Files, das dann ins EPROM gebrannt werden kann,

ben|tigen Sie den MACRO80-Assembler (CONITEC Best-Nr. 620170), einen

Linker und einen Debugger, z.b. SID. Wenn Sie LINK-80 von Digital Research

benutzen, sollten Sie sich }ber die Fehlermeldung UNRECOGNIZED ITEM

nicht beunruhigen. Da das Assemblerfile ca. 180 KB gro~ ist, empfehlen

wir zum Arbeiten eine RAM-Floppy (Assemblierzeit ca. 3 Minuten gegen}ber

10 Minuten auf konventionellem Laufwerk).

Es mu~ zweimal - einmal fuer jede EPROM-Haelfte - assembliert werden.

Zum automatischen Ablauf dieses Vorgangs werden die Hilfsfiles GRIPA.MAC,

GRIPB.MAC benoetigt. Das Submit-File MAKEG5 erledigt den Assembliervorgang

und ist f}r M80 und LINK-80 ausgelegt. Danach werden mit GENG5 (benoetigt

SID) die Zeichensaetze eingebunden.

Wenn Sie die Zeichensaetze aendern wollen, empfehlen wir unsere

GRIP-FONTS & UTILITIES (CONITEC Best-Nr. 610123), die einen komfortablen

Zeichensatz-Editor und mehrere Zeichensaetze beinhalten.

Fuer Spezialversionen wenden Sie sich bitte an die Firma CONITEC.#################################################